ДЕО А: ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ

Име и адреса наручиоца: Министарство за европске интеграције, Немањина 34, Београд Назив тендера: Набавка ИТ опреме Референтни број: 40451/МЕИ/1 Датум објављивања: 16/07/2019

- ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДА ЗА ТЕНДЕР

Предмет Уговора:

Предмет овог тендера је:

-Набавка  ИТ опреме

Крајњи рок за подношење понуда за тендер:

Крајњи рок за подношење понуда за тендер је 24/07/2019 у 12:00 часова. Све понуде добијене након овог рока ће аутоматски бити одбијене као неблаговремене.

Валута

Понуде морају бити приказане у динарима (РСД)

У случају да су понуде поднете у Националној валути, курс за проверу финансијске усклађености са расположивим буџетом (у току финансијске евалуације), ће бити ИнфорЕуро курс за месец у коме је тендер расписан.

Критеријуми за доделу Уговора

Једини критеријум за доделу уговора ће бити цена. Уговор ће бити додељен понуђачу са најнижом понуђеном ценом чија понуда задовољава критеријуме постављене тендерском документацијом.

У случају добијања једне понуде, наручилац ће проверити да ли понуда административно и технички испуњава захтеве постављене овом тендерском документацијом и да ли је финансијска понуда у оквиру расположивог буџета.

Алтернативна решења неће бити узета у разматрање.

Обавештење о додели Уговора:

Успешни понуђач ће бити обавештен о резултатима евалуационе процедуре писаним путем.

Обавештење о додели Уговора ће бити објављено на програмском wеб сите-у. Предвиђено време за објаву резултата понуђачима је 5 дана од истека рока за подношење понуда.

Адреса и начин  подношења понуде:

Понуђачи ће поднети своје понуде користећи стандардизовани сет формулара за подношење доступан у “Делу Б – Формат понуде који попуњава понуђач” из тендерског досијеа.  Понуда се подноси у 1 оригиналу. Понуде које нису у складу са прописаном формом могу бити одбијене од стране наручиоца као неуредне.

У прилогу понуде, понуђач је обавезан да приложи следећу пропратну документацију:

- Копију извода из АПР-а (уколико није јавно доступан наручиоцу на увид)

Понуде се подносе у запечаћеној коверти, која треба да садрже следеће информације:

- Име и адреса понуђача

- Назив тендера: Набавка ИТ опреме

Референтни број: 40451/МЕИ/1

- Назнаку: ’’Not to be opened before the tender opening session’’ и “Не отварати пре састанка за отварање понуда’’

Понуде се подносе лично, поштом или курирском службом на следећу адресу:

Министарство за европске интеграције

Немањина 34, 11000 Београд

Никола Стојчевски

3 спрат, канцеларија 7

Понуђачи се подсећају да како би њихова понуда била прихватљива, она мора бити достављена наручиоцу  до крајњег рока који је горе наведен.

2.ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуђачи су у обавези да обезбеде опрему као што је и доле назначено. У техничкој понуди понуђача, понуђачи морају да прикажу детаљне техничке спецификације о понуђеним производима, укључујући марке опреме и детаље испоруке ако је потребно, а у складу са доњом табелом.

Ставка 1: Деск топ рачунари

Потребна количина деск топ рачунара : 2

Техничке карактеристике:

| Р.б. | Компонента/компоненте | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
|  | Процесор | Процесор типа Intel Core i5, седме генерације (Core i5-7xxxy, где је x цифра, а y опциони суфикс), радног такта од барем 3,4GHz; или Процесор типа Intel Core i5, осме генерације (Core i5-8xxxy, где је x цифра, а y опциони суфикс), радног такта од барем 2,8GHz; или Процесор типа AMD FX-82xxy (где је x цифра, а y опциони суфикс), радног такта од барем 3,5GHz; или Процесор типа AMD Ryzen 5 xxxxy или AMD Ryzen 5 PRO xxxxy (где је x цифра, а y опциони суфикс), радног такта од барем 3,2GHz; или Процесор једнаких карактеристика. Све горе наведене радне фреквенције односе са на основни/базични радни такт процесора, без употребе тзв. „турбо” технологија (Turbo Boost, Turbo Speed и слично). |
|  | Кућиште са напајањем | Кућиште са напајањем које, када је положено на подлогу, ни у једној димензији није веће од (ширина × висина × дубина): 35cm × 16cm × 28cm. Кућиште када је положено, мора бити предвиђено да на њему може да стоји монитор (карактеристике монитора наведене су у наставку ове ставке, у поднаслову „Техничке карактеристике монитора”). Напајање мора бити предвиђено за директно прикључивање, коришћењем јединог кабла, без било каквих адаптера, на стандардну електричну мрежу каква је у употреби у Србији (220V/50Hz). |
|  | Главна плоча (motherboard) | Плоча уз стандардне компоненте, наведене другде у овој спецификацији, треба да садржи барем један слободан слот типа PCIe верзије PCIe 3.x, за уградњу експанзионих картица. Плоча мора бити таквих карактеристика да подржава рад процесора у његовом максималном радном такту, као и рад инсталиране меморије у максималном радном такту који та меморија подржава (видети, испод, тачку 5, „Системска меморија”). Плоча, такође, мора хардверски подржавати технологију виртуализације (произвођача Intel, односно AMD или једнако томе, у зависности од испорученог процесора). |
|  | TPM (Trusted Platform Module) чип/модул | TPM чип/модул треба да буде по стандарду 2.0 |
|  | Системска меморија | Барем 16GB RAM меморије, при чему меморија мора бити најбржег типа који процесор подржава. |
|  | Хард-диск | Капацитета барем 1TB и брзине ротације од барем 7.200 rpm, SATA II (3Gb/s) или SATA III (6Gb/s). |
|  | Графика | Графика, интегрисана и/или у експанзионом слоту, таква да омогућава рад на два монитора истовремено, и при томе истовремено на оба монитора подржава барем 24-битну палету боја у резолуцији 1920 × 1080 при фреквенцији освежавања слике од 60Hz. |
|  | Драјв за оптичке медије | DVD +/- R/RW dual-layer, „SuperMulti” drive |
|  | Мрежа | Ethernet, бакар, 10/100/1000 NIC, RJ-45 конектор, са подржаним/уграђеним PXE и Wake On LAN (WOL) технологијама. |
|  | Звучна картица | Мора подржавати барем двоканални (стерео) звук |
|  | Звучник / звучници | Систем треба да има звучник или звучнике, за репродукцију мултимедијалних садржаја, и то: или интегрисан(е) у кућиште компјутера или монитора, или као екстерне активне звучнике са могућношћу прикључивања на одговарајући аудио порт („излаз”) наведен у следећој тачки ове спецификације. |
|  | Портови | Компјутер мора имати барем следеће портове: - USB: минимално 6, од којих је барем 2 по USB 3.x стандарду, а остали барем по USB 2.0 стандарду, при чему су: - барем 2 лоцирана на предњој страни кућишта (од којих је барем један USB 3.x), а - барем 4 су лоцирана на задњој страни кућишта - Аудио, типа TRS 3,5mm (1/4”), минимално: позади, излаз за звучнике (line-out); напред, улаз за микрофон (mic-in) и излаз за слушалице (phones-out), при чему је напред прихватљив и комбиновани, четворосегментни (TRRS), конектор за микрофон и слушалице - Мрежа: 8P8C („RJ45”), позади - Графика: барем два порта за повезивање монитора, од којих: 1) један мора бити типа VGA или DVI; 2) други може бити типа VGA или DVI или HDMI или DisplayPort |
|  | Кабл за напајање електричном енергијом | Кабл за напајање, са утикачем који се без употребе било каквих адаптера може прикључити на стандардну 220V/50Hz утичницу са уземљењем, каква је стандардно у употреби у Србији („шуко”). |
|  | Подршка за оперативне системе | Рачунар мора подржавати рад под Microsoft Windows 10 64bit оперативним системом. Понуђач је обавезан да, за наведени оперативни систем, на физичком медију (CD или DVD) испоручи драјвере и сав софтвер потребан за функционисање свих хардверских компоненти. Довољно је испоручити један физички медиј за укупан број тражених компјутера. |
|  | Минимални критеријум у погледу енергетске ефикасности | Уређај мора бити у складу са Energy Star стандардом који је актуелан на дан објављивања ове јавне набавке |

Ставка 2: Монитори

Потребна количина монитора: 3

Техничке карактеристике монитора:

| Р.б. | Компонента/компоненте | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
|  | Тип екрана | Active matrix, LCD или OLED |
|  | Однос страница приказане слике (ширина : висина) | 16:9 (или 16:10) |
|  | Видљива дијагонала слике | Најмање 23” (23 инча) |
|  | Резолуција („природна”) | Минимално 1920 x 1080 @ 60 Hz (full HD), 24bit color |
|  | Осветљај | Минимално 250 cd/m2 |
|  | Контраст (статички) | Минимално 800:1 |
|  | Угао гледања | Минимално 160° хоризонтално / минимално 160° вертикално |
|  | Време одзива | 6ms или мање |
|  | Конектори и каблови за улазни сигнал | Монитор мора имати барем два улазна конектора чији су типови такви да је могуће истовремено повезати два монитора на један компјутер (видети изнад табелу „Техничке карактеристике компјутера”, тачка 12, „Портови/Графика”). За оба наведена типа конектора морају бити испоручени одговарајући каблови са конекторима, за повезивање са наведеним десктоп рачунаром (два кабла). Ови каблови и њихови конектори морају бити такви да повезују монитор на одговарајући излаз графичке картице рачунара без употребе било каквих адаптера, било на страни монитора, било на страни компјутера. |
|  | Постоље | Монитор мора бити испоручен са постољем за постављање на равну површину (радни сто, положено десктоп кућиште компјутера…). При томе, постоље мора подржавати следећа прилагођавања позиције монитора: - Нагињање напред-назад (tilt), минимално -5° до +20° - Ротирање око вертикалне осе (swivel), минимално по 45° на обе стране - Ротирање за 90° око осе управне на површину екрана монитора (pivot) - Подешавање висине у односу на површину подлоге на којој стоји, у распону од барем 10cm |
|  | Кабл за напајање електричном енергијом | Кабл за напајање, са утикачем који се без употребе било каквих адаптера може прикључити на стандардну 220V/50Hz утичницу са уземљењем, каква је стандардно у употреби у Србији („шуко”). |
|  | Минимални критеријум у погледу енергетске ефикасности | Уређај мора бити у складу са Energy Star стандардом који је актуелан на дан објављивања ове јавне набавке |

Ставка 3: Смарт мобилни телефон

Потребна количина мобилних телефона: 4

| Р.б. | Карактеристике | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Величина екрана: најмање 6 инча Резолуција екрана: минимум 2340 x 1080 пиксела Радна меморија: најмање 4 GB Интерна меморија: најмање 16 GB уз могућност додавања додатне меморијске картице Процесор: минимум 4 језгра са 1,2 GHz Уређај мора подржавати истовремени рад са две СИМ картице – Dual Sim Повезивање: WiFi, Dual-Band, Bluetooth, GPS,Radio, Micro USB Подржаване мреже: GSM,HSDPA,LTE Пренос података: HSPA, LTE Пратећа опрема: слушалице Гаранција: минимум 2 године |

Ставка 4: Лаптоп компјутер

Потребан број лаптоп компјутера: 1

Техничке карактеристике компјутера:

| Р.б | Компонента/компоненте | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
|  | Процесор | Процесор типа Intel Core i5, осме генерације (Core i5-8xxxU, где је x цифра) или једнаких карактеристика, радног такта од барем 1,6GHz Горе наведена радна фреквенција односи са на фреквенције рада језгара без употребе тзв. „турбо” технологија (Turbo Boost, Turbo Speed и слично). |
|  | Меморија | Барем 8GB, с тим да тип и радна фреквенција меморије буду максималних перформанси подржаних од стране процесора. |
|  | Хард-диск | Капацитета од минимално 250GB, типа SSD. Овај „хард-диск”, односно интерни складишни простор, може бити реализован било преко SATA било преко PCIe магистрале. |
|  | Дијагонала екрана | Не мања од 13,3 инча и не већа од 14 инча, са односом страна 16:9 (односно 16:10) |
|  | Резолуција екрана („природна”) | Барем 1366 × 768 |
|  | Графика | Таква да подржава барем 24-битну палету боја у оптималној резолуцији и при оптималној фреквенцији освежавања интегрисаног екрана, као и барем следеће стандардне 4:3 резолуције на порту за прикључивање спољашњег (екстерног) монитора/пројектора: 800×600, 1024×768, 1280×1024 |
|  | Мрежа | Интегрисана 10/100 Ethernet NIC, RJ-45 конектор |
|  | Бежична мрежа | IEEE 802.11b/g/n Dual-band (2,4GHz и 5GHz) |
|  | Звук | Интегрисана звучна картица, барем стерео, са интегрисаним стерео звучницима. |
|  | TPM (Trusted Platform Module) чип/модул | TPM чип/модул треба да буде по стандарду 2.0 |
|  | Портови | Компјутер мора имати барем следеће портове: - USB, минимално 2 са Type-A USB конектором, од којих је барем један по USB-3.x стандарду, а остали барем по USB-2 стандарду. - Портови (mini jack 3,5mm) за микрофон и слушалице/звучнике, или као два посебна порта или комбиновано у једноме порту - Мрежа: RJ45 конектор - HDMI |
|  | Маса | Маса рачунара (са батеријом) не сме прелазити 1,8 килограма |
|  | Дебљина | Дебљина рачунара нигде не сме прелазити 25 милиметара |
|  | Боја | Компјутер мора бити у црној боји и/или у нијансама сиве боје |
|  | Напајање електричном енергијом | Уз уређај мора бити испоручен одговарајући адаптер за напајање електричном енергијом, предвиђен за прикључивање на стандардну „шуко” утичницу каква је у употреби у Србији (220V AC/50Hz). |
|  | Подршка за оперативне системе | Рачунар мора подржавати рад под Microsoft Windows 10 Professional 64bit оперативним системом. |
|  | Минимални критеријум у погледу енергетске ефикасности | Уређај мора бити у складу са Energy Star стандардом који је актуелан на дан објављивања ове јавне набавке. |
|  | Торбе за ношење | Уз рачунар је потребно доставити и одговарајућу заштитну футролу за транспорт рачунара. |

Ставка 5: Екстерни хард диск

Потребан број екстерних хард дискова: 5

| Р.б |  | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Екстерни хард диск | Формат – 2.5“ Капацитет – 1ТБ Повезивање – УСБ 2.0/3.0 Напајање – преко УСБ прикључка на рачунару |

Ставка 6: Бежичне тастатуре и мишеви

Потребан број тастатура и мишева: 8

| Р.б |  | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тастатура и миш | Стандардна USB PC тастатура са 104 тастера, US распоред, и USB оптички миш, при чему, обе ове ставке морају бити бежичне |

Ставка 7: Мултифункционални уређај – штампач, скенер и уређај за фотокопирање

Потребан број мултифункционалних уређаја - штампач, скенер и уређај за фотокопирање: 1

| Р.б |  | Детаљнија спецификација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мултифункционални уређај - штампач, скенер и уређај за фотокопирање | Функција штампања / фотокопирања Уређај мора да омогућује једнострано и двострано (са аутоматским обртањем копија – ауто дуплеx) штампање и фотокопирање у колор техници. Технологија штампања - ласерски штампач. Резолуција штампања / фотокопирања Максимална резолуција штампања мора бити барем хардверских 600 × 600 дпи. Максимална резолуција фотокопирања, без обзира да ли је оригинал црно-бели или у боји, мора бити барем хардверских 600 × 600 дпи. Увећање и умањење копије Уређај мора омогућити умањење и увећање копије (зумирање) и то барем у опсегу од 25% до 400% посматрано линеарно (односно 1/16 до 16 пута површински). Подржани формати папира приликом штампања/фотокопирања на папир који се повлачи из касете/фијоке При повлачењу папира из касете/фијоке са папиром, морају бити подржани барем формати А4, А5,Б5. Постојање посебног улаза (manual feed / bypass / multi purpose tray) за штампање на „специјалним” медијима: коверти, налепнице, папир веће граматура. Уређај мора имати посебан улаз за медије, независан од стандардних касета за папир, који омогућује једнострано штампање на специјалне медије и то барем: коверте, налепнице, папир веће и мање граматура. Подржани формати медија приликом штампања са повлачењем медија са посебног (bypass) улаза Приликом штампања са повлачењем медија са посебног улаза (manual feed / bypass / multi purpose tray), уређај мора подржавати барем формате медија А4, А5 и Б5, Legal, Letter. Подржана тежина („граматура”) медија на које се штампа / фотокопира Приликом штампања / фотокопирања на папир који се повлачи из стандардних касета за папир, мора бити подржан барем распон граматуре од 60г/м2 до 90г/м2. При томе, за папир из управо наведеног опсега граматуре, мора бити могуће двострано штампање са аутоматским обртањем папира („ауто дуплекс”) за све подржане формате. Приликом штампања / фотокопирања на медије који се повлаче из посебног улаза за медије (наведеног у ставци ове спецификације под редним бројем 5) мора бити подржан барем распон граматуре медија од 60г/м2 до 150г/м2. Брзина штампања / фотокопирања Приликом штампања из стандардних фијока за папир, брзина штампања, као и фотокопирања, мора бити барем 25 страна у минуту, при једностраном штампању на формат А4 у резолуцији од 600 × 600 дпи (или првој већој резолуцији, ако уређај не подржава резолуцију од 600 × 600 дпи), односно, барем 25 страница у минути при двостраном штампању при наведеним параметрима и црно бело и у боји. Време потребно до изласка прве копије приликом штампања/фотокопирања Ово време не сме бити веће од 12 секунди. Број, подржане величине (формати) медија, и капацитети касета (фијока) за папир За посебан улаз (manual feed / bypass / multi purpose tray), дефинисан у тачки 5. ове спецификације капацитет мора бити барем 50 оригинала (за папир граматуре 80гм2/75гм2). Осим малопре наведеног посебног улаза, уређај мора да поседује још најмање 1 касету за папир која је капацитета од барем 250 листова (за папир граматуре 80гм2/75гм2). Уређај за аутоматско повлачење оригинала (АДФ) Уређај мора имати склоп за аутоматско повлачење оригинала приликом фотокопирања, односно скенирања, са подршком за аутоматско двострано (обострано) копирање/скенирање – дуплекс АДФ. Улазни капацитет овога склопа мора бити барем 45/50 листова (за папир граматуре 80гм2/75гм2). АДФ мора подржавати величине оригинала од формата А6 до формата А4. АДФ мора бити у стању да пордржи брзине скенирања наведене у тачки 13 ове спецификације. Функција скенирања Уређај мора поседовати функцију скенирања у боји као и у нијансама сивог. Мора бити могуће скенирање оригинала са стаклене плоче уређаја као и из АДФ склопа, (из АДФ -а и једностраних и двостраних оригинала). Највећа величина оригинала коју је могуће скенирати мора бити барем А4. Брзина скенирања при повлачењу оригинала из АДФ склопа Брзина скенирања са повлачењем оригинала из АДФ -а мора бити (рачунато за формат оригинала А4): 1) За црно-бело скенирање: за једнострано скенирање оригинала, барем 25 страна у минуту, а за двострано/обострано скенирање, барем 10 страна у минуту 2) За скенирање у боји: за једнострано скенирање оригинала, барем 30 страна у минуту, а за двострано/обострано скенирање, барем 20 страна у минуту Начин скенирања, подржани формати фајлова, и локације на које се скенирани документи могу слати односно смештати Мора бити могуће скенирање са самога уређаја (без учешћа компјутера или неког другог спољашњег фактора), и то барем у формате PDF, TIFF и JPEG. Фајлове скенираних докумената мора бити могуће слати: 1) на е маил адресу; 2) на ФТП адресу; 3) на УСБ (флеш) меморију. Резолуција скенирања Уређај мора поседовати могућност скенирања барем у резолуцијама 600 × 600дпи и 300 × 300дпи, без обзира да ли је реч о црно-белом или скенирању у боји. Брзина факса - барем 30 кбпс. Резолуција Факса - барем 300 × 300дпи. Препоручени максимални број месечно одштампаних страница А4 формата Уколико је дефинсан од стране произвођача, препоручени максимални број месечно одштампаних (А4) страница мора да буде барем 3000. Повезивање на рачунар и на мрежу Уређај мора подржавати барем следеће типове повезивања са компјутером и са мрежом: 1) УСБ 2 или УСБ 3 и; 2) Ethernet 100 Base-TX.. Маргине Подручје уз ивицу формата на које се не може штампати (нон принтабле маргинс) не сме прелазити 5мм ни на једној од четири ивице папира. Излазни капацитет папира Максимални број листова који може да стане на излазну „полицу” (траy) уређаја, рачунато на бази папира граматуре 80гм2/75гм2, мора бити барем 150. Расположивост драјвера За уређај морају бити расположиви драјвери барем за следеће Microsoft оперативне системе: Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Windows Server 2012. Драјвери морају бити расположиви барем за 64бит верзије наведених оперативних система. |

Ауторизованост понуђача за продају понуђене опреме

За ставке 1, 4 и 7 понуђач је обавезан да уз понуду достави потврду (овлашћење, ауторизација, MAF - Manufacturer's Authorization Form) произвођача уређаја, којом произвођач потврђује да је понуђач овлашћен, за територију Републике Србије, за продају уређаја који су предмет ове набавке.

Потврда мора бити издата од стране произвођача, односно представништва произвођача – његове локалне канцеларије према седишту понуђача, печатирана и потписана од стране одговорног лица произвођача или представништва произвођача.

Потврда мора бити издата на име понуђача, са позивом на предметну набавку, а насловљена на наручиоца.

Предметна потврда мора бити на српском или енглеском језику.

Гаранције, дозволе, испорука и инсталација

Гаранција и сервисирање у гарантном року :

Наручилац је дужан да обезбеди, и у писаном облику приликом испоруке уређаја достави, гаранцију на уређај који је предмет ове набавке, а која мора бити у трајању од барем 24 месеца. Понуђач се обавезује да ће сносити све трошкове поправке свих кварова који се на уређају десе у гарантном року, а за које није одговоран наручилац својим неправилним поступањем са уређајем. Ови трошкови, уз све остале евентуалне трошкове, укључују и трошкове допремања уређаја до сервиса и враћања са сервиса, уколико понуђач није у могућности да квар отклони на локацији наручиоца.

Уколико је квар уређаја такве природе да понуђач није у могућности да га отклони у року од петнаест (15) радних дана, рачунајући дан пријаве квара као први, понуђач се обавезује да ће првога радног дана након истека овога рока (шеснаестог радног дана након пријаве квара) наручиоцу доставити и инсталирати за употребу заменски уређај истих или бољих карактеристика.

Испорука, инсталација и основна обука корисника:

Понуђач се обавезује да ће уређаје који су предмет ове набавке испоручити у року од 30 дана од дана потписивања уговора и то на адресу купца, односно:

Министарство за европске интеграције, Немањина 34, 11000 Београд.

Такође, понуђач се обавезује да ће уз уређаје доставити и:

1) Кабл за повезивање на електричну мрежу, са утичницом ка мрежи према стандардима који су у употреби у Р. Србији,

2) УСБ кабл за повезивање уређаја са компјутером.

Трошкови испоруке, инсталације и основне обуке падају на терет понуђача.

НЕ ПОПУЊАВАТИ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

НЕ ПОДНОСИТИ У ОКВИРУ ПОНУДЕ!!!

ФОРМАТ УГОВОРА ИЗМЕЂУ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА

НАЗИВ УГОВОРА: Набавка ИТ опреме

РЕФ: 40451/МЕИ/1

Закључен између:

Министарство за европске интеграције

Немањина 34, 11000 Београд

(Наручилац)

И

<Пословно име>

<Адреса извршиоца>

<Матични број/ПИБ број>

(Извршилац)

Члан 1: Предмет Уговора

Предмет Уговора је набавка ИТ опреме као што је и наведено у понуди извршиоца – ‘’Део Б: Формат понуде који попуњава понуђач’’

Члан 2: Вредност Уговора

Укупна вредност Уговора за набавку опреме назначено у Члану 1 је:                               РСД

Уговор ће бити ослобођен свих пореза и такси (укључујући ПДВ и царине).

Члан 3: Уговорна документација

Документа која чине део овог уговора су (по приоритету):

- Уговор

- Понуда извршиоца која је обезбеђена у тендерској фази – ‘’Део Б: Формат понуде који попуњава понуђач ’’

- Сва друга пратећа документација уколико је тражена (* - у случају захтева за доставом извода из АПР-а или других информација)

За сва питања која нису дефинисана овим Уговором биће примењена правила предвиђена Општим условима (Генерал цондитионс) (ПРАГ)

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions/annex.do?num=2015.0&lang=en

Члан 4: Испорука опреме и плаћања

Извршилац ће безрезервно испоручити опрему као што је и наведено у понуди извршиоца ‘’Део Б: Формат понуде коју попуњава понуђач’’ и то на следећу адресу: Немањина 34, спрат 3. Испорука опреме ће бити имплементирана у оквиру наведених датума.

Наручилац ће платити извршиоцу набавке опреме у износу који је наведен у Члану 2 овог Уговора.

У случају да је Уговор закључен у ЕУР, а плаћања у Националној валути, курс који се примењује мора бити ИнфорЕуро курс за месец издавања фактуре или профактуре у случају ослобађања од ПДВ-а.

Плаћањe ће бити извршено у целости након испоруке добара.

| Дан/Месец |  | РСД |
| --- | --- | --- |
| Други месец трајања уговора | Коначна исплата | 100% вредности Уговора Апсолутни износ> |
|  | Укупно | <Укупна вредност Уговора> |

Члан 5: Трајање Уговора

Трајање Уговора је 60 дана.

Датум почетка Уговора је датум када је друга уговорна страна потписала овај уговор.

Члан 6: Решавање спорова

Било какви спорови који произилазе или су везани за овај Уговор који се не могу другачије решити ће бити упућени на искључиву надлежност Привредног суда  у сагласности са националним законодавством државе наручиоца.

| За извршиоца |  | За наручиоца |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име: |  | Име: |  |
| Звање: |  | Звање: |  |
| Потпис: |  | Потпис: |  |
| Датум: |  | Датум: |  |

Понуђачи би требало да имају минимум 7 дана од датума објављивања јавне набавке за припрему понуде (искључујући дан објаве и датум крајњег рока за подношење понуде).

Где је применљиво. За физичка лица, навести број личне карте, пасоша или број сличног документа