DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Opština Plandište, Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište Naziv tendera: Pregradjivanje, sanacija i adaptacija prostora za intervencije Referentni broj: RORS353/Opština Plandiste/78146/ TD08P Datum objavljivanja: 22.08.2019

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Izvođenje radova  kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2 ovih informacija.

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 06.09.2019 u 12:00 časova. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

* Poseta gradilištu će biti održana 26.08.2019 u 10.00 časova, Osnovna škola ‚‚Dositej Obradović, Vojvode Putnika 60, Plandište.

*** - Naručilac je u obavezi da pruži odgovor na sva dobijena pitanja najkasnije u roku od 3 dana pre isteka roka kao i da ih objavi na istim web site-ovima na kojima je i sam tender objavljen. Pitanja i komentari se mogu uputiti najkasnije do 2.09.2019  u 14:00 časova. Pitanja uputiti na sledeću e-mail adresu: rodika.grujesku@plandiste-opstina.rs

Valuta

Ponude moraju biti prikazane u Euro/ RSD

U slučaju da su ponude podnete u Nacionalnoj valuti - RSD, kurs za proveru finansijske usklađenosti sa raspoloživim budžetom (u toku finansijske evaluacije), će biti InforEuro kurs za mesec u kome je tender raspisan

Kriterijumi za dodelu Ugovora

Jedini kriterijum za dodelu Ugovora će biti cena. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom.

U slučaju dobijanja jedne ponude, naručilac će proveriti da li ponuda administrativno i tehnički ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom dokumentacijom i da li je finansijska ponuda u okviru raspoloživog budžeta.

Alternativna rešenja neće biti uzeta u razmatranje.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu rezultata ponuđačima je 6 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani formular za podnošenje dostupan u “Delu B – Format ponude koji popunjava ponuđač” iz tenderskog dosijea.  Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Kopiju izvoda iz APR-a (ukoliko nije javno dostupan naručiocu na uvid)

- Lista referenci sličnih ugovora

- Kopija licence odgovornog izvodjača radova

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, koja treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponudjača

- Naziv tendera: Pregradjivanje, sanacija i adaptacija prostora za intervencije

- Referentni broj: RORS353/Opština Plandiste/78146/ TD08P

-    Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’ i “Ne otvarati

pre sastanka za otvaranje ponuda“

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Opština Plandište, Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište

Ponuđači se podsećaju da kako bi njihova ponuda bila prihvatljiva, ona mora biti dostavljena naručiocu  do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da sprovedu radove kao što je i dole naznačeno. U tehničkoj ponudi ponuđača, ponuđači moraju da prikažu više detalja o isporukama, uključujući i marke opreme ako je potrebno, u skladu sa tabelom.

Opis radova

Tehnički opis Arhitektonsko gradjevinskih radova

OBJEKAT: Adaptacija dve učionice u objektu osnovne škole ‚‚Dositej Obradović‚‚ u Plandištu

LOKACIJA: Plandište, Vojvode Putnika br.60, kat.parc.br. 1156 KO Plandište

INVESTITIOR: Opština Plandište, Vojvode Putnika 38, Plandište

Objekat je lociran u Plandištu, na katastarskoj parceli br 1156 K.O Plandiste, u Ulici Vovode Putnika br.60 koja ima ukupnu površinu 12247 m2. Parcela se nalazi u centralnom području grajevinskog reona, u bloku 19. Pristup navedenoj predmetnoj parceli ostvaruje se sa njene severoyapadne strane ulice Vovode Putnika odnosno sa parcele 1590/3. Parcela se nalaze na terenu sa manje izraženim nagibima uravcu severoyapad-jugositok , upravno od ose ulice, sa prosečnim nagibom od 0,74%.

Postojeće učionice br.16 i br.17 potrebno je adaptirati, odnosno formirati novi prostor.

Od postojeće učionice br 16, formirati hodnik, prostor za logopeda i dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama.

Od postojeće učionice br.17 formirati hodnik , prostor za psihologa  i učionicu

Sadržaj postojeći sadržaj prostorija je prikazan  u tabeli br.1, prostorija prikazani su u tabeli br.2.

| Br.učionice | Naziv prostorije | P (m2 ) | O (m) | Podna obloga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Učionica | 57,69 | 31,24 | parket |
| 17 | Kabinet geografije | 57,69 | 31,24 | parket |

Tabela 1. Neto površina postojećeg prostora

| Red.br | Naziv prostorije | P (m2 ) | O (m) | Podna obloga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16a | Hodnik | 12,06 | 19,06 | parket |
| 16b | Dnevni boravak (deca sa posebnim potrebama) | 25,63 | 20,56 | parket |
| 16c | Logoped | 18,61 | 18,56 | parket |
| 17a | Hodnik | 5,86 | 9,86 | parket |
| 17b | Psiholog | 12,45 | 14,36 | parket |
| 17c | Učionica | 38,29 | 24,76 | Parket |

Tabela 2. Neto površina adaptiranog prostora

Adaptacija prostorije 16 (učionica) i prostorije br.17 ( kabinet geografije) svodi se na postavljanju novih pregradnih zidova od gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Novoformirani zidovi su od standardnih gips ploča debljine 12.5 mm i postavljaju se obostrano.

Podkonstrukcija se izvodi od metalnih horizontalnih profila UW 75 – 0,6 mm i vertikalnih profila CW 75 – 0,6 mm. Pošto se nova konstrukcija zidova postavlja na postojeći pod – parket kao i na spoj izmedju zidova i tavanice, potrebno je nalepiti traku za zvučnu izolaciju. U novoformiranim zidovima kao zvučna izolacija, a izmedju CW profila postavlja se mineralna vuna d = 50mm. Spojevi gips kartonskih ploča se bandažiraju i ispunjavaju ispunom, a cela površina se gletuje glet masom,za vršno bojenje poludisperzijom u boji po izboru Investitora.

Štokove za vrata dodatno ojačati profilima od 2mm.

Vrata na novoformiranim zidovima su dimenzija 90/205, vratno krilo je ravno rezano prilagodjeno za prolazne (brodske) šarke. Ram krila je od medijapana, a ispuna kartonsko saće, okov vrata visokog kvaliteta, dok ručića ide po izboru. Vrata su suvo montažna što podrazumeva montažu posle završenih molerskih radova.

INSTALACIJE

U objektu postoje instalacije slabe i jake struje  koje treba prilagoditi novoformiranim prostorijama.

Osvetljenje

Osvetljenje je rešeno kao opšte plafonsko i izvodi se prema rasporedu preme, sa provodnicima PP-Y 3x1,5mm2  postavljenih u zid ispod maltera. Uključivanje se vrši prekidačima montiranim kod ulaznih vrata u prostoriju

Sigurnosno osvetljenje biće izvedeno na posebnim strujnom krugu uz pomoć svetiljki sa lokalnim izvorom napajanja u pripravno spoju. Svetiljke se uključuju sa nestankom mrežnog napona i predviđene su za tročasovni neprekidan rad doku im punjenje traje 20 časova.

Instalacija priključnica i uredjaja

Instalacijom priključnica predvidjen je dovoljan broj priključnica za sve tačno definisane potrošače opšte namene. Izvodi se prema rasporedu opreme, sa provodnicima PP-Y 3x 2,5mm2 postavljenim u zid ispod maltera.

Priključak i zaštitini uzemljivač je postojeći.

  - Projekti i nacrti

U prilogu se nalaze sledeći projekti – skice:

- Projekat elektro - energetskih instalacija

- Projekat arhitekture i plana adaptacije

  - Inputi traženi od ponuđača

- Kompanija biti registrovano kao pravno ili fizičko lice koje je u stanju da obavlja predmetne radove

- da ima najmanje 1 lice koje je angažovano kompaniji sa iskustvom u najmanje jednom prethodnom relevantnom ugovoru sa važećom licencom relevantnom za ovaj ugovor

- Poseduje potrebnu opremu i mašine za izvоdjenje predmenih radova

- Poseduje vozilo za prevoz ljudi, opreme i materijala

| Red. br | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena RSD/EUR | Ukupno RSD/EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Izolatorski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i postaljanje mineralne vune, debljine 50mm za novoformirane zidove | m2 | 71,5 |  |  |
| 2. | Nabavljanje i postavljanje na već očišćenu podlogu samolepljive dihting trake PE za zvučnu izolaciju na mesima postavanja zidova | m | 65 |  |  |
| II Suvo montažni radovi |  |  |  |  |  |
| 1 | Montaža gips kartonskih ploča kao pregradni zid na podkonstrukciji sa UW – 75 i CW – 75 – 0,6 mm prfilima debljine zida 10mm. Pregrade izvesti u prostore prostorija br.16 i br.17 u prizemlju i obložiti je rigipsom sa spoljnje i unutrašnje strane, komplet sa potrebnim priborom, skeletom bandažiranjem spojeva i gletovanjem. Štokove za vrata ojačati profilima od 2mm. | m2 | 71,5 |  |  |
| III Stolarski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata sa svim potrebnim materijalom i okovom prema tehničkom opisu. Obračun po komadu. Mere uzeti na licu mesta. Dimenzija 90/205 | kom | 3 |  |  |
| IV Molersko – farbarski radovi |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i bojenje unutrašnjih zidova, stubova i plafona poludispezivnom bojom (boju naneti dva puta) u tonu po izboru investitora do postizanja ravnomerne obojenosti. Cenom obuhvatiti sve troškove: materijal, skela.. | m2 | 430,6 |  |  |
| VI Elektro instalacije |  |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i polaganje instalacionih kablova PP položenih u zid ispod maltera. U cenu uračunato i štemovanje betona bez krpljenja kao i povezivanje u GRO-u i pomoćnim razvodnim tablama |  |  |  |  |
|  | PP-Y 3x1.5mm2 | m | 70 |  |  |
|  | PP-Y 3x2.5mm2 | m | 120 |  |  |
| 2. | Isporuka i ugradnja jednopolnog prekidača ‚‚za u zid‚‚ | kom | 3 |  |  |
| 3. | Isporuka i ugradnja serijskog prekidača ‚‚za u zid‚‚ | kom | 3 |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža dvopolne priključnice 10/16A 250V, sa zaštitinim kontaktom ‚‚za u zid‚‚ | kom | 14 |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža montažnih kutija ‚‚za u zid dimenzije |  |  |  |  |
|  | Ø 60 | kom | 20 |  |  |
|  | Ø 78 | kom | 5 |  |  |
|  | 100x100 mm | kom | 1 |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja svetiljki sličnih tipu: |  |  |  |  |
|  | SM 120V 60x60 LED 348/840 31W | kom | 11 |  |  |
|  | GR 310/12l/180 2,9W LED | kom | 6 |  |  |
| 7. | Ostali sitan nespecificiran montažni materijal | paušalno |  |  |  |

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: naziv ugovora

REF: referentni broj

Zaključen između:

<Poslovno ime>

<Adresa naručioca >

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora su radovi kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za izvršenje radova naznačena u Članu 1 je: <XXX EUR/RSD>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV i carine).

Za partnere iz Rumunije:

U skladu sa IPA implementacionim pravilima za partnere iz Rumunije, PDV predstavlja dozvoljeni trošak, ukoliko je PDV jasno naveden u računima.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je tražena (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima (General conditions-om)

| D4p | Nacrt Ugovora: Opšti uslovi | d4p_annexgc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Član 4: Izvršenje radova i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno izvršiti radove kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Izvršenje radova će biti implementirano u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu izvršene radove u iznosu koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Dan |  | <EUR/RSD> |
| --- | --- | --- |
| 60 Dan | Konačna isplata | 100 % vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos> |
|  | Ukupno | <Ukupna vrednost Ugovora> |

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je 60 dana.

Datum početka Ugovora je datum potpisivanja ugovora od obe strane

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost Sud Vršac, Republika Srbija u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: |  |
| Zvanje: |  | Zvanje: |  |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Ponuđač bi trebalo da ima minimum 10 dana za Ugovor o radovima od datuma objavljivanja javne nabavke za pripremu ponude (isključujući dan objave i datum krajnjeg roka za podnošenje ponude).

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta