DEO A: INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA PONUDE

Ime i adresa naručioca: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda Naziv tendera: Nabavka vatrogasne opreme Referentni broj: RORS218/CityofKikinda/TD5 Datum objavljivanja: 23/11/2023

- INFORMACIJE O PODNOŠENJU PONUDA ZA TENDER

Predmet Ugovora:

Predmet ovog tendera je:

- Nabavka opreme  kako je i naznačeno u tehničkim informacijama u tački 2 ovih informacija;

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender:

Krajnji rok za podnošenje ponuda za tender je 01/12/2023 u 13:00 časova. Sve ponude dobijene nakon ovog roka će automatski biti odbijene.

* - Ponuđači bi trebalo da imaju minimum 7 dana od datuma objavljivanja javne nabavke za pripremu ponude (isključujući dan objave i datum krajnjeg roka za podnošenje ponude).

** - Naručilac je u obavezi da pruži odgovor na sva dobijena pitanja najkasnije u roku od 3 dana pre isteka roka kao i da ih objavi na istim web site-ovima na kojima je i sam tender objavljen.

Valuta

Ponude moraju biti prikazane u Euro/RSD

U slučaju da su ponude podnete u Nacionalnoj valuti, kurs za proveru finansijske usklađenosti sa raspoloživim budžetom (u toku finansijske evaluacije), će biti InforEuro kurs za mesec u kome je tender raspisan

Kriterijumi za dodelu Ugovora

Jedini kriterijum za dodelu Ugovora će biti cena. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču sa najnižom ponuđenom cenom.

U slučaju dobijanja jedne ponude, naručilac će proveriti da li ponuda administrativno i tehnički ispunjava zahteve postavljene ovom tenderskom dokumentacijom i da li je finansijska ponuda u okviru raspoloživog budžeta.

Alternativna rešenja neće biti uzeta u razmatranje.

Obaveštenje o dodeli Ugovora:

Uspešni ponuđač će biti obavešten o rezultatima evaluacione prodedure pisanim putem.

Obaveštenje o dodeli Ugovora će biti objavljeno na programskom web site-u. Predviđeno vreme za objavu rezultata ponuđačima je 7  dana od datuma potpisivanja ugovora.

Adresa i način  podnošenja ponude:

Ponuđači će podneti svoje ponude koristeći standardizovani set formulara za podnošenje dostupan u “Delu B – Format ponude koji popunjava ponuđač” iz tenderskog dosijea.  Ponuda se podnosi u 1 originalu. Ponude koje nisu u skladu sa propisanom formom mogu biti odbijene od strane naručioca.

U prilogu ponude, ponuđač je obavezan da priloži sledeću propratnu dokumentaciju:

- Referenta lista - pregled sličnih poslova koje je privredni subjekt realizovao u prethodne tri godine do dana objavljivanja ovog poziva.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, koja treba da sadrže sledeće informacije:

- Ime i adresa ponuđača

- Naziv tendera: Nabavka vatrogasne opreme

- Referentni broj: RORS218/CityofKikinda/TD5

- Naznaku: ‘’Not to be opened before the tender opening session’’i “Ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda’’

Ponude se podnose lično, poštom ili kurirskom službom na sledeću adresu:

Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda, Srbija

Za Sašu Tanackov

Ponuđači se podsećaju da kako bi njihova ponuda bila prihvatljiva, ona mora biti dostavljena naručiocu  do krajnjeg roka koji je gore naveden.

- TEHNIČKE INFORMACIJE

Ponuđači su u obavezi da obezbede opremu kao što je i dole naznačeno. U tehničkoj ponudi ponuđača, ponuđači moraju da prikažu više detalja o isporukama, uključujući i marke opreme ako je potrebno, u skladu sa donjom tabelom.

| Br. | Broj stavki | Naziv stavke | Tehnička specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |  |
| 1.1. | 7 | Vatrogasno odelo | Lice izrađeno od vatrootpornog meta-aramidnog materijala i membrane od aramida sa unutrašnje strane, dodatno ojačana na ramenima i kolenima para-aramidnim materijalom ili ekvivalent. Veličine: 3 kom XL, 3kom XXL, 1 kom XXXL. |
| 1.2. | 7 | Vatrogasne čizme | Čizme treba da budu fleksibilne, antistatički otporne, neklizajuće, otporne na mraz i toplotu. Gornji deo treba da bude hidrofobičan i izrađen od impregnirana kože ili ekvilavent debljine minimum 2.2 mm. Unutrašnji deo: vodootporna membrana izrađena od modifikovanog poliestra ili ekvivalent. Boja: crna. Veličine: 2 para broj 42, 3 para broj 43, 2 para broj 44. |
| 1.3. | 7 | Opasač sa sekiricom | Sečivo: Crvena lakirana glava sa podeljenom ivicom a sa druge strane uska poluga rezna ivica. Drška: Ovalna cevasta čelična ručka utisnuta u glavu, neklizajuća plastična-gumena zaštita za ruke. Veličine: 3 komada veličina 3, 3 komada veličina 4 , 1 komad veličina 5. |
| 1.4. | 7 | Vatrogasne rukavice | Rukavice treba da pruže direktnu zaštitu od toplote i plamena, treba da budu anti-statičke, visoka otporne na mehaničku abraziju i prozračnost. Materijal izrade: vatrootporni meta-aramidni materijal ili ekvivalent. Boja: teget ili crna. Reflektujuće trake: žuta boja Veličine: 3 komada veličina 10, 3 komada veličina 11, 1 komad veličina 12 |
| 1.5. | 22 | Prsluk | Veličina: univerzalna. Prsluk treba da bude fluoroscentne boje. Prsluk treba da bude konstruisan za nošenje kao gornji odevni predmet (preko jakne i sl.) i zbog svojih reflektujućih svojstava da omogući uočavanje korisnika i u uslovima smanjene vidljivosti. Kopčanje na prednjem delu uz pomoć lajsni. Reflektujuće trake trebaju biti postavljene vertikalno, počev od gornje horizontalne trake na prednjem delu preko ramena do lopatica na leđima. U leđnom delu, ispod vertikalnih traka treba da bude ostavljen prostor gde će se nalaziti natpis „CIVILNA ZAŠTITA GRADA KIKINDEˮ izrađen od sive termo-reflektujuće boje. |
| 1.6. | 22 | Kabanice | Kabanica treba da bude konstruisana tako da može da zaštiti glavu, ceo gornji deo tela i donji deo tela do polovine listova. Kapuljača treba da bude trajno vezana za kabanicu. U otvoru kapuljače treba da se nalazi učkur za zatezanje. Kabanica na bočnim stranama u visini bokova treba da ima po jedan koso ušiven džep. Na leđnom delu treba da postoji otvor za provetravanje zaštićen preklopom. Ispod pazuha treba da postoje ventilacioni otvori. Na dužini kabanice i na rukavima treba da budu našivene fluo trake koje omogućavaju visoku vidljivost noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Lice kabanice se izrađuje od vodoodbojne i vodonepropusne tekstilne tkanine. Materijal za izradu odeće:podloga poliestar sa nanosom od PVC ili ekvivalent. Boja: teget. Veličine: 10 komada veličina XL, 12 komada veličina XXL. |
| 1.7. | 1 | Motorna testera za beton | Uređaj za razdvajanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cevi. Zapremina motora: minimum 73,5 cm³. Snaga motora: minimum 3,2 kW / 4,4 HP. Zapremina rezervoara za gorivo: minimum 0,7 l. Unutrašnji prečnik rezne ploče: minimum 20 mm. Sistem paljenja: CDI. |
| 1.8. | 20 | Gumene čizme | Čizme treba da budu otporne na toplotu, abraziju, probijanje i cepanje. Čizme treba da poseduju protivklizni đon sa apsorberom energije u oblasti pete. Čizme treba da imaju duboke šare na đonu koje obezbeđuju udobnost i stabilnost na neravnom terenu. Čizme treba da imaju tekstilnu postavu. Boja: crna. Veličine: 5 komada broj 42 broj, 5 komada broj 43, 5 komada broj 44, 5 komada broj 45. |
| 1.9. | 2 | Ribarske čizme | Boja: zelena. Lice: prirodni i sintetički kaučuk ili ekvivalent. Postava: pamučni triko ili ekvivalent. Đon: presovan. Nivo zaštite: OB, E, SRA ili ekvivalent. Veličine: 1 komad broj 43, 1 komad broj 44 . |
| 1.10. | 8 | Mlaznice | Materijal: telo aluminijum, ventil ABS, drška ABS, branik guma ili ekvivalent. Radni pritisak: minimum 100PSI (7 bara). Opseg bacanja: minimimum 40 m. |
| 1.11. | 7 | Crevo B | Vatrogasno crevo Ø75mm, minimum 16 bar, minimum 15m. Unutrašnjost treba da bude obložena slojem termoplasticnog poliuretana ili ekvivalent koji treba da bude visoke rastegljivosti, otporno na kidanje, niske i visoke temperature. |
| 1.12. | 14 | Crevo C | Vatrogasno crevo Ø52 mm, minimum 16 bar, minimum 15m. Unutrašnjost treba da bude obložena slojem termoplasticnog poliuretana ili ekvivalent koji treba da bude visoke rastegljivosti, otporno na kidanje, niske i visoke temperature. |
| 1.13. | 7 | Prelazna spojka B/C | Vatrogasna prelazna spojnica se koristi za povezivanje vatrogasnih creva i fitinga većeg i manjeg prečnika. Prečnik-fi 75/52. |
| 1.14. | 7 | Univerzalni ključ | Univerzalni hidrantski ključ . Težina: minimum 1,90 kg. Materijal: čelik ili ekvivalent. |
| 1.15. | 2 | Izolacioni aparat | Minimum 6 litara komprimovanog vazduha. Radni pritisak: minimum 300bar. Kapacitet disanja: 100Lt/min . Aparat treba da poseduje anatomsku podršku za leđa i pojaseve od vatrootpornog materijala. Aparat treba da bude upakovan u specijalni kofer. |

NE POPUNJAVATI PRE POTPISIVANJA UGOVORA

NE PODNOSITI U OKVIRU PONUDE!!!

FORMAT UGOVORA IZMEĐU IZVRŠIOCA I NARUČIOCA

NAZIV UGOVORA: Nabavka vatrogasne opreme

REF: RORS218/CityofKikinda/TD5

Zaključen između:

<Grad Kikinda>

<Trg srpskih dobrovoljaca 12,23300 Kikinda >

(Naručilac)

I

<Poslovno ime>

<Adresa izvršioca>

<Matični broj/PIB broj>

(Izvršilac)

Član 1: Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je nabavka opreme kao što je i navedeno u ponudi izvršioca – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač’’

Član 2: Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost Ugovora za nabavku opreme naznačenim u Članu 1 je: <XXX EUR/Nacionalna valuta>.

Za partnere iz Srbije:

Ugovor će biti oslobođen svih poreza i taksi (uključujući PDV i carine).

Za partnere iz Rumunije:

U skladu sa IPA implementacionim pravilima, za partnere iz Rumunije PDV predstavlja dozvoljeni trošak, ukoliko je PDV jasno naveden u računima.

Član 3: Ugovorna dokumentacija

Dokumenta koja čine deo ovog ugovora su (po prioritetu):

- Ugovor

- Ponuda izvršioca koja je obezbeđena u tenderskoj fazi – ‘’Deo B: Format ponude koji popunjava ponuđač ’’

- Sva druga prateća dokumentacija ukoliko je potrebno (* - u slučaju zahteva za dostavom izvoda iz APR-a ili drugih informacija)

Za sva pitanja koja nisu definisana ovim Ugovorom biće primenjena pravila predviđena Opštim uslovima, General conditions-om

| C4e | Nacrt Ugovora : Opšti uslovi (Annex I) | c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Član 4: Isporuka opreme i plaćanja

Izvršilac će bezrezervno isporučiti opremu kao što je i navedeno u ponudi izvršioca ‘’Deo B: Format ponude koju popunjava ponuđač’’. Isporuka opreme će biti implementirana u okviru navedenih datuma.

Naručilac će platiti izvršiocu nabavke opreme u iznosu koji je naveden u Članu 2 ovog Ugovora.

U slučaju da je Ugovor zaključen u EUR, a plaćanja u Nacionalnoj valuti, kurs koji se primenjuje mora biti InforEuro kurs za mesec izdavanja fakture ili profakture u slučaju oslobađanja od PDV-a.

Plaćanja će biti izvršena prema sledećem vremenskom rasporedu.

| Mesec |  | <EUR/RSD> |
| --- | --- | --- |
| Decembar 2023 | Konačna isplata | <100% vrednosti Ugovora / Apsolutni iznos> |
|  | Ukupno | <Ukupna vrednost Ugovora> |

Član 5: Trajanje Ugovora

Trajanje Ugovora je do 14.12.2023. godine.

Datum početka Ugovora je datum potpisivanja ugovora obe strane.

Član 6: Rešavanje sporova

Bilo kakvi sporovi koji proizilaze ili su vezani za ovaj Ugovor koji se ne mogu drugačije rešiti će biti upućeni na isključivu nadležnost suda Republike Srbije u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom države naručioca.

| Za izvršioca |  | Za naručioca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime: |  | Ime: | Nikola Lukač |
| Zvanje: |  | Zvanje: | Gradonačelnik |
| Potpis: |  | Potpis: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Ponuđači bi trebalo da imaju minimum 7 dana za Ugovor o nabavci od datuma objavljivanja javne nabavke za pripremu ponude (isključujući dan objave i datum krajnjeg roka za podnošenje ponude).

Gde je primenljivo. Za fizička lica, navesti broj lične karte, pasoša ili broj sličnog dokumenta